# Per configurare il vostro Raspberry Pi avrete bisogno di:

|  | Item | Specifiche minime raccomandate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scheda SD | - Dimensione minima 4GB; Classe 4 (la classe indica quanto veloce è la vostra scheda SD). - Si consiglia di utilizzare schede SD di marca perché più affidabili. |
| 2° | Cavo da HDMI a HDMI/DVI | - Cavo da HDMI ad HDMI (per televisori HD o monitor con ingresso HDMI). oppure Cavo da HDMI a DVI (per monitor con ingresso DVI). - Cavi ed adattatori sono disponibili anche per pochi Euro, non è necessario acquistarne di costosi. |
| 2b | Cavo video RCA | - Un cavo standard RCA video per connettere display analogici se non si utilizza l’usciata HDMI |
| 3 | Mouse e tastiera | - Qualsiasi mouse o tastiera USB dovrebbe funzionare. - Alcune tastiere e mouse USB richiedono molta energia elettrica per funzionare, in questi casi potrebbe essere il caso di utilizzare un HUB USB alimentato. Questo può capitare anche con alcuni dispositivi wireless. |
| 4 | Cavo Ethernet [opzionale] | - La connessione alla rete è opzionale anche se rende gli aggiornamenti ed il download di nuovi software sul Raspberry Pi molto più semplice. |
| 5 | Alimentatore di corrente | - Un alimentatore di corrente micro USB di buona qualità in grado di fornire almeno 700mA e 5V di potenza. - Molti caricabatteria per smartphone sono adatti, controllate sull’etichetta prima. - Se l’alimentatore fornisce meno di 5V di corrente il Raspberry Pi potrebbe non funzionare correttamente, comportandosi in maniera irregolare. Diffidate di caricatori molto economici. - Non è importante se l’alimentatore fornisce più di 700mA. |
| 6 | Cavo audio | - Se si utilizza un cavo HDMI si otterrà un audio digitare e non sarà necessario un cavo audio. - Se si utilizza un cavo RCA, sarà necessario un cavo audio con jack da 3.5 mm per avere un audio stereo. |

# Riconoscere i cavi

| Cavo HDMI | Cavo da HDMI a DVI | Cavo RCA |
| --- | --- | --- |

# Preparare la tua scheda SD per il Raspberry Pi

La scheda SD conterrà il sistema operativo (S.O.) del vostro Raspberry Pi (il S.O. è il software che permette di far lavorare, come Windows suoi PC o OSX sui Mac).  Questo è molto diverso dalla maggior parte degli altri computer ed è ciò che molte persone considerano la parte più scoraggiante della configurazione di un Raspberry Pi. In realtà è molto diversa e molto facile.

Le seguenti istruzioni sono per utenti Windows. Gli utenti Linux e Mac possono trovare istruzioni a www.raspberrypi.org/downloads

## 1 Scaricare il sistema operativo per il Raspberry Pi

Si raccomanda l’utilizzo di Raspbian come S.O., potete scaricarlo da qui:
http://downloads.raspberrypi.org/images/raspbian/2012-12-16-wheezy-raspbian/2012-12-16-wheezy-raspbian.zip

## 2 Scompattare il file che avete scaricato

- Cliccate con il tasto destro del mouse sul file e nel menù che vo apparirà selezionate “Extract all”

- Attendi il completamento della procedura, al termine apparirà un file con estensione .img

## 3 Scarica Win32DiskImager

- Scarica il file win32diskimager-binary.zip (attualmente è disponibile la versione 0.6) da: https://launchpad.net/win32-image-writer/+download

- Decomprimi il file .zip nella stessa directory in cui è stato scompattato il file del S.O. Raspbian

- Al termine della procedura verrà visualizzata una nuova directory chiamata win32diskimager-binary

Ora sei pronto per installare il Rapbian sulla tua scheda SD

## 4 Installare Raspbian sulla scheda SD

- Collega la scheda SD al tuo PC

- Accedete alla directory creata nel passaggio 3(b) ed avviate il file Win32DiskImager.exe (se utilizzate Windows 7 o Windows 8 dovrete cliccare con il tasto destro del mouse sul file e selezionare “Esegui come amministratore”). Vi verrà mostrata una schermata come questa:

- Se la vostra scheda SD non compare automaticamente nella sezione Device dovrete andare a selezionarla manualmente dall’apposita tendina

- Nella sezione Image File selezionate il file .img di Rabian che avete scaricato e decompresso (punto 2b)

- Clicca su Write

- La procedura richiede alcuni minuti, al termine la scheda SD potrà essere usata sul vostro Raspberry Pi

## 5 Eseguire il primo avvio del vostro Raspberry Pi

- Per collegare tutti i cavi necessari, leggi pagina 1

- Al primo avvio vi apparirà la finestra Raspi-config

- Potete modificate la configurazione ad esempio le voci timezone e locale se necessario

- In fine selezionate 
expand_rootfs 
e digitate ‘yes’ per eseguire il reboot

- Il Raspberry Pi verrà riavviato e visualizzerete raspberrypi login:

- Digitate: 
pi

- Vi verrà chiesta la vostra Password

- Digitate: 
raspberry

- Potrete visualizzare il prompt: 
pi@raspberry ~ $

- Avviate il desktop digitando: 
startx

- Accederete ad un  ambiente desktop dall’aspetto familiare ma diverso

- Sperimentate, esplorate e divertitevi

Per maggiori dettagli potete visitare www.raspberrypi.org ed il forum www.raspberrypi.org/phpBB3

L’ultima versione di Raspbian è disponibile su www.raspberrypi.org/download